# BlindAssist USTFR 完整算法框架与 Codex 交接指南

统一时空可通行风险场（Unified Spatio-Temporal Traversability Field）

助盲协同设备项目组（费洋、赖珺杰）

2026-07-21

文档用途
本文档是 BlindAssist 后续核心算法研发的主指引，面向 Codex、项目开发者、课程答辩和后续论文工作。它同时承担算法规格、工程架构、实现路线、测试验收和当前状态交接五种职责。
当前结论：截至本次检查，violetljj/blind-assist 的主干版本为 v5.9.0，已形成质量较好的 L2/5 级 USTFR-Lite 基线；USTFR 核心算法完成度约 35%–40%，外围工程闭环完成度约 65%–70%。下一阶段应停止以 UI 增量为主，优先补齐可通行走廊、目标跟踪、TTC 和风险场融合。

# 目录

1. 执行摘要

2. 名称、定位与安全边界

3. 总体系统架构

4. USTFR 数学定义

5. 风险状态机与提醒策略

6. 推荐工程模块与接口

7. 每帧算法流程

8. 当前仓库映射与详细评级

9. 分阶段实现路线

10. 测试与评价体系

11. 场景数据与消融实验

12. 代码改造建议

13. 优化建议与优先级

14. 两周最小冲刺计划

15. Codex 执行规范

16. 风险与失败模式

17. 论文与答辩建议

18. 最终交接结论

附录 A：公式与变量速查

附录 B：当前仓库到新模块的迁移表

附录 C：版本里程碑建议

附录 D：来源与事实边界

# 1. 执行摘要

## 1.1 USTFR 的一句话定义

USTFR（Unified Spatio-Temporal Traversability Field，统一时空可通行风险场）不是一个新的目标检测网络，而是部署在检测、深度、运动估计之后的轻量决策层：它把障碍物语义、空间位置、相对距离、目标运动、用户自身运动、可通行区域和模型不确定性统一映射为一个随时间更新的风险场，并输出“是否提醒、提醒什么、向哪里避让、提醒强度多大”。

传统方案通常采用：

YOLO 检出目标 → 判断框是否在中心 → 播报“前方有人”

USTFR 的目标是升级为：

多源观测 → 可通行空间建模 → 目标轨迹与 TTC → 多区域风险场 → 行动代价比较 → 稳定且节制的语音/震动反馈

## 1.2 为什么需要 USTFR

单纯物体检测无法回答助盲系统最关键的问题：

- 检测到的物体是否真的占用了用户行进路线？

- 一个远处高置信度目标和一个近处低置信度目标，谁更危险？

- 静止在路边的人和横穿用户路径的人，风险是否相同？

- 两个障碍物之间是否存在足够宽的可通行间隙？

- 目标短暂漏检时是否应该立即取消提醒？

- 系统不确定时，是静默、普通提醒还是保守升级？

- 在密集场景中，如何避免连续播报造成“提醒疲劳”？

USTFR 的价值在于把这些问题从零散规则整理成一个可解释、可扩展、可测试的统一框架。

## 1.3 当前仓库评级

- 维度： 手机端检测链路； 当前水平： CameraX + TFLite YOLO11n； 评级： 8/10； 说明： 已能真机持续运行，模型输入 320×320

- 维度： 单帧静态风险评分； 当前水平： 框底部、面积、中心偏置、类别权重； 评级： 6.5/10； 说明： 已构成 USTFR 的空间风险观测基线

- 维度： 时间稳定； 当前水平： 连续帧确认、短时保持、风险升级； 评级： 5.5/10； 说明： 属于去抖与滞回，不等于目标跟踪

- 维度： 场景策略； 当前水平： 五种手动场景 + 三种提醒档位； 评级： 5/10； 说明： 参数化较好，但仍为人工规则

- 维度： 反馈控制； 当前水平： 语音、震动、冷却、疲劳抑制； 评级： 7/10； 说明： 工程完成度较高

- 维度： 可通行走廊； 当前水平： 未实现； 评级： 0/10； 说明： 当前最大缺口之一

- 维度： 目标跟踪与速度； 当前水平： 未实现； 评级： 0/10； 说明： 没有 Track ID、轨迹和接近速度

- 维度： TTC/碰撞预测； 当前水平： 未实现； 评级： 0/10； 说明： 尚不能区分静止、接近和横穿目标

- 维度： 深度/尺度融合； 当前水平： 未实现； 评级： 0/10； 说明： 仍使用检测框几何代理相对距离

- 维度： 风险场融合； 当前水平： 零散分数 + 选最高风险目标； 评级： 1.5/10； 说明： 还不是多区域连续风险场

- 维度： 数据闭环与自适应； 当前水平： 仅会话摘要； 评级： 1/10； 说明： 尚未用结果反向校准参数

- 维度： 综合核心算法； 当前水平： L2/5，USTFR-Lite； 评级： 约 35%–40%； 说明： 可作为完整 USTFR 的可靠 baseline

## 1.4 Codex 的首要任务

Codex 后续开发顺序必须是：

- 冻结并测试当前 v5.9.0 基线。

- 建立 USTFR 数据模型和 debug-only 离线回放入口。

- 实现 PathCorridorEstimator。

- 实现 HazardTrackManager 和 TtcEstimator。

- 实现 RiskFieldBuilder 与 RiskFusionEngine。

- 最后才做提醒文案、UI 展示和额外场景预设。

禁止再次以“大量新增界面、开关或展示卡片”代替算法进展。

# 2. 名称、定位与安全边界

## 2.1 名称

建议在代码和论文中统一使用：

- 中文：统一时空可通行风险场

- 英文：Unified Spatio-Temporal Traversability Field

- 缩写：USTFR

若希望名称更短，可在论文标题中使用 TTRF（Temporal Traversability Risk Field），但仓库内部不应同时存在多套含义。本文统一沿用 USTFR。

## 2.2 产品定位

USTFR 是一个辅助提醒算法，不是安全认证导航系统。它不能替代：

- 盲杖；

- 导盲犬；

- 定向行走训练；

- 人工判断；

- 专业导航或道路安全设施。

所有产品文案、代码注释、测试报告和答辩材料必须保留该边界。

## 2.3 目标与非目标

### 目标

- 在手机或低算力边缘设备上实时运行；

- 以 10–20 FPS 的感知频率提供低延迟风险更新；

- 使用可解释的风险分量支持调试和消融实验；

- 在单目视觉退化模式下仍能工作；

- 可逐步接入深度、IMU、眼镜摄像头和手杖传感器；

- 输出稳定、节制、行动导向的反馈。

### 非目标

- 不直接做完整地图级导航；

- 不用大语言模型承担毫秒级避障；

- 不承诺厘米级距离；

- 不在第一阶段引入复杂端到端强化学习；

- 不为了架构而一次性引入多模块、Hilt、Room、云后端等非必要组件。

# 3. 总体系统架构

## 3.1 分层架构

USTFR 总体算法架构

图 1 USTFR 从感知、跟踪、可通行建模到反馈与日志的总体数据流。

USTFR 位于“感知结果”和“用户反馈”之间。它不取代 YOLO，而是统一解释 YOLO、深度和运动信号。

## 3.2 推荐数据流

Frame
  ├─ ObjectDetector.detect()
  ├─ DepthProvider.estimate()
  ├─ EgoMotionEstimator.update()
  └─ PathCorridorEstimator.estimate()
          ↓
HazardTrackManager.update()
          ↓
HazardAssessment[]
          ↓
RiskFieldBuilder.build()
          ↓
RiskFusionEngine.fuse()
          ↓
AlertStateMachine.update()
          ↓
FeedbackController.notify()
          ↓
SessionTrace.record()

## 3.3 降级层级

USTFR 必须支持分级降级，而不是缺少深度模型就完全失效。

- 运行层级： Tier 0； 输入： YOLO 框几何； 能力： 左/中/右 + FAR/MID/NEAR/CRITICAL； 当前状态： 已实现

- 运行层级： Tier 1； 输入： YOLO + 跟踪； 能力： 接近趋势、横穿趋势、稳定目标身份； 当前状态： 待实现

- 运行层级： Tier 2； 输入： YOLO + 单目深度 + 跟踪； 能力： 粗距离、TTC、风险场； 当前状态： 待实现

- 运行层级： Tier 3； 输入： 深度传感器 + IMU； 能力： 更可靠的距离和自运动补偿； 当前状态： 未来硬件

- 运行层级： Tier 4； 输入： 手机/眼镜/手杖多传感器； 能力： 高低障碍、坑洼、近场冗余； 当前状态： 后续扩展

# 4. USTFR 数学定义

## 4.1 坐标与符号

在时间帧 t，检测器输出目标集合：

Dt={dt,i}i=1Nt

每个检测目标定义为：

dt,i=ci,qi,bi

其中：

- ci：语义类别；

- qi∈0,1：检测置信度；

- bi=xi,yi,wi,hi：归一化边界框；

- 坐标均除以图像宽高，限制在 0,1。

推荐将风险场定义在轻量极坐标网格：

g=θk,ρm,zn∈Ω

- θ：左右方向角或离散方向区间；

- ρ：相对距离层；

- z：高度层，例如地面、腰部、头部；

- 手机上的 MVP 可先采用 K×M=9×4 的二维场，不启用高度层。

推荐 MVP 配置：

方向：极左、左、左中、中左、正中、中右、右中、右、极右（9 bins）
距离：FAR、MID、NEAR、CRITICAL（4 bins）
风险场：9 × 4 = 36 个单元

## 4.2 目标空间投影

目标 i 的水平角近似：

θi=arctanxi−0.5fx

其中 fx 为归一化焦距。若暂时没有相机标定，可使用线性近似：

θi≈θmax2xi−1

目标接地位置优先使用边界框底部中心：

pifoot=xi,yi+hi2

原因是助行风险主要取决于目标与地面的接触点是否进入行进走廊，而不是框中心是否靠近图像中心。

## 4.3 当前框几何距离代理

在没有深度的 Tier 0 模式下，可保留当前仓库逻辑，使用框底部和面积构造相对接近度：

bibottom=yi+hi2

ai=wihi

Pigeom=σβ0+β1bibottom+β2ai+β3Ci

其中中心偏置：

Ci=1−2xi−0.5

当前 RiskAnalyzer 的线性启发式可视为该式的未归一化版本：

Sicurrent=1.6bibottom+5ai+0.7Ci+Wprox+0.4qi

该公式可以作为 baseline，但不应作为最终距离估计。

## 4.4 可通行走廊

定义当前可通行区域掩码：

Mtfreeu,v∈0,1

定义用户短期行进走廊：

Ctu,v∈0,1

其中 Ct 可由以下方式逐步实现：

- MVP：固定梯形走廊；

- 进阶：根据地面/可行驶区域分割修正走廊边界；

- 完整：结合光流、IMU 和用户转向动态预测未来 1–2 秒走廊。

目标对行进走廊的占用度：

Rpath,i=u,v​Miu,vCtu,vu,v​Miu,v+ϵ

MVP 中可以不用完整像素掩码，改用目标底边与梯形走廊的重叠：

Rpath,ilite=IoUBifoot,Ctfoot

或者用高斯函数：

Rpath,ilite=exp−xi−xCyi22σCyi2

这一步是 USTFR 与“检测框中心规则”最重要的区别。

## 4.5 深度风险

当可获得距离 di 时，定义场景相关安全距离：

dsafe=d0+kvvuser+krRreaction

其中：

- d0：静止基础安全距离；

- vuser：用户估计速度；

- Rreaction：反应时间系数。

深度风险可定义为：

Rdepth,i=σdsafe−diτd

若只有相对深度 di，可按每帧分位数归一化：

Rdepth,i=1−normdi

距离值必须携带来源和质量：

sealed interface DepthSource {
    data object BoxGeometry : DepthSource
    data object MonocularModel : DepthSource
    data object HardwareSensor : DepthSource
}

## 4.6 目标跟踪状态

为每个目标维护状态：

xt,i=x,y,w,h,d,x,y,dT

完整实现可使用卡尔曼滤波。手机 MVP 推荐先用轻量 α–β 滤波：

pt−=pt−1+vt−1Δt

rt=zt−pt−

pt=pt−+αrt

vt=vt−1+βΔtrt

数据关联优先级：

- 同类别 + IoU；

- 中心距离；

- 框尺度变化；

- 轨迹门控；

- 后续可换 ByteTrack 或 SORT-Lite。

## 4.7 TTC（Time to Collision）

若目标距离正在减小，定义 TTC：

TTCi=dimax−di,ϵ

若 di≥0，则：

TTCi=+∞

TTC 风险：

Rttc,i=σTsafe−TTCiτt

没有绝对深度时，可使用框扩张率近似：

γi=1aiΔaiΔt

TTCiscale≈1maxγi,ϵ

该值只适用于近似刚体、相机方向稳定的情况，必须降低置信度，并在文档中明确是代理量。

## 4.8 横穿风险

目标即使不快速接近，也可能横穿用户路径。预测未来位置：

pit+Δ=pit+viΔ

在预测时域 H 内，若目标轨迹与用户走廊相交，则：

Rcross,i=max0≤Δ≤HCtpit+Δ

可进一步加入时间权重：

Rcross,i=maxΔCtpit+Δe−Δ/τh

## 4.9 语义风险

定义类别先验：

Rsem,i=Wclassci⋅Wheightzi⋅Wscenest

示例而非最终固定值：

- 类别： car/bus/truck/motorcycle； 基础权重： 1.25； 解释： 高动能动态危险

- 类别： bicycle/person； 基础权重： 1.10； 解释： 运动不确定性较高

- 类别： chair/bench/table edge； 基础权重： 1.00； 解释： 常见碰撞障碍

- 类别： traffic light/stop sign； 基础权重： 0.70； 解释： 信息重要但不一定占路

- 类别： dog/temporary object； 基础权重： 0.95； 解释： 轨迹不稳定

类别权重不得单独决定风险，必须与走廊占用、距离和运动结合。

## 4.10 不确定性

定义质量分数：

Qi=qi⋅qtrack,i⋅qdepth,i⋅qego

不确定性：

Ui=1−Qi

不确定性不能简单等价为“风险更高”或“风险更低”。推荐使用带条件的保守项：

Runc,i=Ui⋅Rpath,i⋅maxRdepth,i,Rttc,i

只有当目标处于行进路线且空间上接近时，低质量观测才推动保守提醒；远处低置信目标不应因此频繁报警。

## 4.11 单目标综合风险

目标 i 的基础风险：

Hi=σb+wpRpath,i+wdRdepth,i+wtRttc,i+wcRcross,i+wsRsem,i+wuRunc,i

推荐初始权重关系：

w_path ≈ w_ttc > w_depth > w_cross > w_sem > w_unc

这是安全直觉，不是最终实验结论。权重必须通过场景数据标定和消融实验确定。

## 4.12 风险场投影

目标对网格单元 g 的影响核：

Kig=Kθθg−θiKρρg−ρiKzzg−zi

单目标场贡献：

Ft,ig=HiKig

多目标不建议直接求和，以免大量低风险目标导致饱和。推荐 noisy-OR：

Ftg=1−i=1Nt1−Ft,ig

其含义是：多个独立风险证据共同提高该区域危险概率，但结果仍限制在 0,1。

## 4.13 时间更新与自运动补偿

若可获得相机/用户自运动，对上一帧风险场进行变换：

Ft−1warp=WFt−1,ΔTt

时间融合：

Ft=αtFt+1−αtFt−1warp

其中：

αt=clipα0+kqQt−kmMt,αmin,αmax

- 观测质量高时，更相信当前帧；

- 相机运动剧烈时，降低对旧场的依赖；

- 无 IMU 的 MVP 可以先不 warp，只做短时间指数平滑。

## 4.14 场景和用户参数调制

不同场景不应复制一套独立算法，而应对统一权重进行调制：

wjs,u=wj⋅mjscenes⋅mjuseru

例如：

- 走廊：提高正前方 Rpath 和持续风险权重；

- 密集区域：提高轨迹稳定要求，降低普通语音频率；

- 户外：提高车辆语义和 TTC 权重；

- 室内：提高近距离障碍和桌椅权重；

- 用户速度快：提高安全距离和提前量。

## 4.15 行动方向评分

将方向候选定义为：

A={left,center,right}

每个方向的代价：

Ja=λmeanMeanFt|a+λmaxMaxFt|a+λuncUa+λturnCturna+λdevCdeva

选择：

a*=argmina∈AJa

但只有满足以下条件才允许给方向性建议：

- 最佳方向与次佳方向差值超过阈值；

- 最佳方向风险低于安全阈值；

- 走廊估计置信度足够高；

- 没有未覆盖的高危区域；

- 提示使用“建议留意/可尝试向某侧调整”，不能使用保证安全的绝对措辞。

## 4.16 风险等级

建议保留四级输出，但由连续场值映射：

Lt=NONE,rt<T1LOW,T1≤rt<T2MEDIUM,T2≤rt<T3HIGH,rt≥T3

其中：

rt=maxgFtg

阈值必须使用进入/退出两组值形成滞回：

Tkenter>Tkexit

避免风险值在边界附近抖动。

# 5. 风险状态机与提醒策略

## 5.1 推荐状态机

USTFR 风险状态机

图 2 建议的 CLEAR-WATCH-WARN-CRITICAL-RECOVERY 风险状态机。

状态定义：

- 状态： CLEAR； 含义： 没有值得提醒的风险； 默认反馈： 静默

- 状态： WATCH； 含义： 有目标但证据不足或距离较远； 默认反馈： UI/debug，不播报

- 状态： WARN； 含义： 已确认近处或路径占用风险； 默认反馈： 短语音 + 普通震动

- 状态： CRITICAL； 含义： TTC 很低、正前方迫近或高危冲突； 默认反馈： 立即短语音 + 强震动

- 状态： RECOVERY； 含义： 风险刚下降，防止立刻重复； 默认反馈： 保持/冷却，通常静默

## 5.2 状态转换条件

示例：

CLEAR → WATCH: risk > T_low_enter 连续 2 帧
WATCH → WARN: risk > T_warn_enter 且 trackStable
WARN → CRITICAL: risk > T_critical_enter 或 TTC < 1.5 s
CRITICAL → RECOVERY: risk < T_critical_exit 持续 300 ms
WARN → RECOVERY: risk < T_warn_exit 持续 500 ms
RECOVERY → CLEAR: risk < T_low_exit 持续 800 ms

这些值仅为工程初值，必须通过实景数据标定。

## 5.3 提醒效用

提醒决策不能只看风险，还要考虑信息增量和疲劳：

Ualert=rt⋅Inovel⋅Qt−λfFfatigue−λrRrepeat

- Inovel：风险是否发生显著变化；

- Ffatigue：近期提醒密度；

- Rrepeat：与上一条提醒的重复度。

CRITICAL 状态不受普通疲劳抑制。

## 5.4 输出优先级

- 迫近/碰撞时间很低；

- 正前方路径被阻塞；

- 动态横穿；

- 左右近处障碍；

- 中远距信息；

- 场景描述类内容。

避免在高危提醒时并发播放 OCR、导航或云端场景描述。

# 6. 推荐工程模块与接口

## 6.1 包结构

建议在现有单模块工程内逐步新增，不立即拆成多个 Gradle module：

com.linnan.blindassist
├─ vision/
│  ├─ ObjectDetector.kt
│  ├─ TfliteYoloDetector.kt
│  ├─ DepthProvider.kt
│  └─ EgoMotionEstimator.kt
├─ tracking/
│  ├─ HazardTrack.kt
│  ├─ HazardTrackManager.kt
│  └─ AlphaBetaFilter.kt
├─ traversability/
│  ├─ PathCorridor.kt
│  ├─ PathCorridorEstimator.kt
│  └─ FixedTrapezoidCorridorEstimator.kt
├─ ustfr/
│  ├─ RiskField.kt
│  ├─ RiskComponents.kt
│  ├─ HazardAssessment.kt
│  ├─ RiskFieldBuilder.kt
│  ├─ RiskFusionEngine.kt
│  ├─ RiskActionSelector.kt
│  └─ UstfrConfig.kt
├─ alert/
│  ├─ RiskAlertState.kt
│  └─ RiskAlertStateMachine.kt
├─ session/
│  ├─ AssistEngine.kt
│  ├─ SessionTrace.kt
│  └─ FieldTestRecorder.kt
└─ replay/
   ├─ ReplayFrameSource.kt
   └─ ReplayScenario.kt

## 6.2 核心数据结构

data class NormalizedPoint(
    val x: Float,
    val y: Float,
)

data class DepthEstimate(
    val meters: Float?,
    val relative: Float,
    val confidence: Float,
    val source: DepthSource,
)

data class MotionEstimate(
    val vx: Float,
    val vy: Float,
    val radialVelocity: Float?,
    val confidence: Float,
)

data class HazardTrack(
    val trackId: Long,
    val label: String,
    val confidence: Float,
    val box: BoundingBox,
    val footPoint: NormalizedPoint,
    val depth: DepthEstimate,
    val motion: MotionEstimate,
    val ageFrames: Int,
    val missedFrames: Int,
    val stability: Float,
)

data class PathCorridor(
    val leftAtBottom: Float,
    val rightAtBottom: Float,
    val leftAtHorizon: Float,
    val rightAtHorizon: Float,
    val horizonY: Float,
    val blockedRatio: Float,
    val confidence: Float,
)

data class RiskComponents(
    val pathOccupancy: Float,
    val depthRisk: Float,
    val ttcRisk: Float,
    val crossingRisk: Float,
    val semanticRisk: Float,
    val uncertaintyRisk: Float,
)

data class HazardAssessment(
    val trackId: Long,
    val label: String,
    val direction: RiskDirection,
    val proximity: ProximityBand,
    val ttcSeconds: Float?,
    val components: RiskComponents,
    val fusedRisk: Float,
    val confidence: Float,
)

data class RiskField(
    val directionBins: Int,
    val distanceBins: Int,
    val values: FloatArray,
    val confidence: FloatArray,
    val generatedAtMs: Long,
)

data class UstfrOutput(
    val field: RiskField,
    val hazards: List<HazardAssessment>,
    val primaryHazard: HazardAssessment?,
    val recommendedDirection: RiskDirection?,
    val level: RiskLevel,
    val score: Float,
    val explanation: String,
)

## 6.3 接口

interface PathCorridorEstimator {
    fun estimate(frame: FrameInput, egoMotion: EgoMotion): PathCorridor
}

interface DepthProvider {
    fun estimate(frame: FrameInput, detections: List<Detection>): List<DepthEstimate>
}

interface HazardTrackManager {
    fun update(
        detections: List<Detection>,
        depths: List<DepthEstimate>,
        timestampMs: Long,
    ): List<HazardTrack>

    fun reset()
}

interface RiskFieldBuilder {
    fun build(
        tracks: List<HazardTrack>,
        corridor: PathCorridor,
        context: UstfrContext,
    ): RiskFieldBuildResult
}

interface RiskFusionEngine {
    fun fuse(input: RiskFieldBuildResult, config: UstfrConfig): UstfrOutput
}

## 6.4 配置原则

所有参数集中放入 UstfrConfig，禁止散落魔法数字：

data class UstfrWeights(
    val path: Float = 1.6f,
    val depth: Float = 1.2f,
    val ttc: Float = 1.8f,
    val crossing: Float = 1.0f,
    val semantic: Float = 0.6f,
    val uncertainty: Float = 0.4f,
)

data class UstfrThresholds(
    val lowEnter: Float,
    val lowExit: Float,
    val warnEnter: Float,
    val warnExit: Float,
    val criticalEnter: Float,
    val criticalExit: Float,
)

配置必须支持：

- 默认值；

- 单元测试注入；

- 场景调制；

- debug 输出；

- 后续数据标定；

- 版本化保存。

# 7. 每帧算法流程

## 7.1 主流程伪代码

function processFrame(frame, timestamp):
    detections = detector.detect(frame)
    corridor = corridorEstimator.estimate(frame, egoMotion)
    depths = depthProvider.estimate(frame, detections)
    tracks = trackManager.update(detections, depths, timestamp)

    assessments = []
    for track in tracks:
        pathRisk = computePathOccupancy(track, corridor)
        depthRisk = computeDepthRisk(track.depth, userSpeed)
        ttc = estimateTtc(track)
        ttcRisk = computeTtcRisk(ttc)
        crossingRisk = computeCrossingRisk(track, corridor)
        semanticRisk = classPrior(track.label, scenario)
        uncertaintyRisk = computeUncertainty(track, corridor)
        fused = fuseComponents(...)
        assessments.add(...)

    rawField = projectAssessmentsToField(assessments)
    field = temporalUpdate(rawField, previousField, egoMotion)
    direction = selectLowestCostDirection(field, corridor)
    output = buildUstfrOutput(field, assessments, direction)
    alert = alertStateMachine.update(output)
    feedback = feedbackController.notify(alert)
    trace.record(output, alert, feedback)

## 7.2 主风险目标选择

主风险目标不再只按检测置信度排序，而按：

fusedRisk
→ TTC 更短
→ pathOccupancy 更高
→ trackStability 更高
→ detection confidence 更高

当两个目标风险接近时，应该保留多目标摘要，而不是频繁切换主目标。

## 7.3 解释生成

每次输出至少保留以下解释字段：

主风险：正前方行人
综合风险：0.82
路径占用：0.91
深度风险：0.74
TTC 风险：0.86（TTC≈1.3s）
跟踪稳定度：0.88
场景：走廊通行
状态：CRITICAL
决策：立即短语音 + 强震动

用户界面只展示短句，debug/测试日志保留完整分量。

# 8. 当前仓库映射与详细评级

## 8.1 检查基线

本评级基于当前主干中以下证据：

- README.md：当前版本 v5.9.0；

- risk/RiskAnalyzer.kt；

- risk/RiskStabilizer.kt；

- session/AssistEngine.kt；

- feedback/FeedbackController.kt；

- feedback/FeedbackFatigueController.kt；

- alert/AlertProfile.kt；

- alert/AssistScenario.kt；

- preferences/DailyUsageMode.kt；

- session/SessionTrace.kt；

- vision/TfliteYoloDetector.kt；

- RiskAnalyzerTest.kt、RiskStabilizerTest.kt、AssistEngineTest.kt、FeedbackControllerTest.kt；

- TEST_REPORT_2026-05-19.md。

## 8.2 已完成能力

### A. 感知链路

当前已实现：

- CameraX 实时取流；

- YOLO11n TFLite 320×320；

- GPU delegate，失败时 CPU 回退；

- raw YOLO 输出解析；

- NMS；

- 预处理、推理、后处理耗时记录；

- 真机 90 秒性能采样。

真机基线：

- 指标： 平均总处理； 当前记录： 55.40 ms

- 指标： 平均推理； 当前记录： 37.76 ms

- 指标： 平均 FPS； 当前记录： 14.97

- 指标： P95 总处理； 当前记录： 72 ms

- 指标： 卡顿帧； 当前记录： 1.04%

- 指标： Crash/ANR； 当前记录： 未发现

- 指标： TOTAL PSS； 当前记录： 约 270 MB

评价：作为高端手机上的课程/毕设原型足够，但应在中端机、CPU 回退和长时间运行下复测。

### B. 静态风险评分

当前 RiskAnalyzer 已有：

- alert label 白名单；

- 置信度过滤；

- 左/中/右方向；

- 框底部；

- 面积比例；

- 中心偏置；

- FAR/MID/NEAR/CRITICAL；

- 类别权重；

- urgency 排序。

优点：

- 比单纯“框进入中央区域”更合理；

- 近处低置信目标可优先于远处高置信目标；

- 已有较完善的边界测试。

缺点：

- 只保留最高风险目标；

- 没有走廊占用；

- 面积和框底部容易受类别尺寸、相机俯仰影响；

- 交通灯等类别是否属于避障白名单需要重新分层；

- 规则权重无数据标定。

评级：L1 已完成，向 L2 过渡，65%。

### C. 时间稳定

当前 RiskStabilizer 已有：

- HIGH 立即确认；

- MEDIUM 连续帧确认；

- 接近程度升级时提前确认；

- 短暂漏检时保持；

- 场景/档位决定确认帧数和保持时间。

优点：解决检测抖动，是实用工程能力。

限制：

- 通过方向、消息、距离枚举匹配，不是目标身份关联；

- 不能估计速度、TTC、横穿；

- 多目标切换时可能抖动；

- 没有相机运动补偿。

评级：去抖 70%，真实时空理解 20%，综合约 50%–55%。

### D. 场景与反馈

当前已有：

- Quiet/Standard/Sensitive；

- General/Indoor/Corridor/Crowded/Outdoor Slow；

- 语音风格；

- 震动强度；

- 冷却；

- 12 秒窗口的疲劳抑制；

- CRITICAL 不受普通疲劳抑制；

- 中英文核心提醒；

- 风险解释；

- 会话摘要。

评级：外围工程 70%左右。这些模块应该保留并成为新 USTFR 输出层，而不是推倒重写。

## 8.3 缺失能力

- 缺失项： PathCorridorEstimator； 对 USTFR 的重要度： 极高； 当前完成度： 0%； 后果： 无法判断目标是否真正挡路

- 缺失项： HazardTrackManager； 对 USTFR 的重要度： 极高； 当前完成度： 0%； 后果： 无法维护目标身份和运动趋势

- 缺失项： TtcEstimator； 对 USTFR 的重要度： 极高； 当前完成度： 0%； 后果： 无法预测碰撞时间

- 缺失项： RiskField 数据结构； 对 USTFR 的重要度： 极高； 当前完成度： 5%； 后果： 不能表示多方向、多距离风险

- 缺失项： 多目标风险融合； 对 USTFR 的重要度： 高； 当前完成度： 10%； 后果： 当前只取一个最高分目标

- 缺失项： 深度接口； 对 USTFR 的重要度： 高； 当前完成度： 0%； 后果： 框大小代理距离不稳定

- 缺失项： 自运动补偿； 对 USTFR 的重要度： 中高； 当前完成度： 0%； 后果： 用户移动与目标移动混淆

- 缺失项： 行动方向比较； 对 USTFR 的重要度： 高； 当前完成度： 0%； 后果： 只能报障碍，不能比较通道

- 缺失项： 离线回放； 对 USTFR 的重要度： 高； 当前完成度： 0%； 后果： 难以稳定复现和回归算法

- 缺失项： 数据标定/消融； 对 USTFR 的重要度： 高； 当前完成度： 0%； 后果： 参数缺乏实验依据

- 缺失项： 用户行为闭环； 对 USTFR 的重要度： 中期； 当前完成度： 0%； 后果： 无法个性化与持续改进

## 8.4 综合等级

L0：检测演示
L1：单帧静态风险
L2：多帧稳定 + 场景策略 + 提醒控制     ← 当前
L3：可通行走廊 + 跟踪 + TTC + 风险场
L4：深度 + IMU + 多传感器 + 不确定性融合
L5：用户数据标定 + 自适应 + 系统性安全验证

当前结论：L2/5，USTFR-Lite，核心约 35%–40%。

# 9. 分阶段实现路线

## Phase 0：基线冻结与命名统一

### 目标

保证 v5.9.0 可重复构建、可测试、可回退。

### 工作项

- 新增 docs/USTFR_HANDOFF.md，即本文档的仓库副本；

- 在 README 增加“当前算法层级：USTFR-Lite L2”；

- 标记当前 RiskAnalyzer 为 LegacyRiskAnalyzer 或在注释中明确 baseline；

- 建立 UstfrFeatureFlags，默认关闭新算法；

- 记录 master SHA、模型 SHA256、APK SHA256；

- 保持旧链路在新链路完成前可切换。

### 完成定义

- 105 个 JVM 测试继续通过；

- 6 个 connected Compose 测试继续通过；

- debug APK 可安装；

- 当前性能基线可复现；

- 无业务行为变化。

## Phase 1：数据模型与离线回放

### 目标

先让算法可测，再接真实相机。

### 工作项

- 新建 ustfr/、tracking/、traversability/ 包；

- 实现核心 data class 和接口；

- 新增 debug-only ReplayFrameSource；

- 准备 5–10 个来源明确的测试素材；

- 支持保存/读取检测结果 JSON，避免每次都依赖模型；

- 添加 UstfrTraceFrame，记录全部风险分量。

### 测试

- JSON round-trip；

- 风险场维度和边界；

- 空帧；

- 单目标；

- 多目标；

- 时间戳异常；

- feature flag 回退。

### 完成定义

离线素材能够稳定复现相同风险输出，单元测试不依赖摄像头。

## Phase 2：固定梯形可通行走廊 MVP

### 目标

解决“物体是否挡路”，这是第一次真正的算法跃迁。

### 工作项

- 实现 FixedTrapezoidCorridorEstimator；

- 以底部宽、地平线宽、地平线高度参数定义梯形；

- 计算目标 foot point 和 path occupancy；

- 将现有 center bias 替换为或融合 path occupancy；

- overlay debug 显示走廊，但默认用户 UI 不显示；

- 支持设备/相机姿态的参数校准。

### 关键测试

- 中心但不接地的悬挂目标不应高风险；

- 路边近目标不应等同正前方挡路；

- 正前方小框但 foot point 进入走廊时风险升高；

- 两侧目标之间存在中间通道时，中心方向代价最低；

- 走廊参数变化可预测地改变 path occupancy。

### 完成定义

- R_path 成为主风险分量；

- 保留 current analyzer 对照开关；

- 离线场景中路径相关误报明显下降；

- 性能增加不超过 2 ms/frame。

## Phase 3：目标跟踪与运动趋势

### 目标

从“连续几帧有相同方向”升级为“同一个目标在如何运动”。

### 工作项

- 实现 HazardTrackManager；

- 首版采用 IoU + 中心距离 + 类别门控；

- 使用 α–β 滤波估计位置和尺度速度；

- 新增 trackId、age、missed、stability；

- 允许短时失配后恢复；

- 处理多目标交叉和主目标切换。

### 关键测试

- 单目标平移；

- 目标逐渐放大；

- 短暂漏检；

- 两目标交叉；

- 类别不一致；

- 相机突然抖动；

- 轨迹超时删除。

### 完成定义

- 相同物体能跨帧保持 ID；

- 主风险目标不会因小幅置信度变化频繁切换；

- 跟踪开销 P95 < 3 ms/frame；

- 轨迹稳定度可进入风险融合。

## Phase 4：TTC 与横穿风险

### 目标

识别真正迫近和横穿的动态危险。

### 工作项

- 先用框面积/底部变化实现 TtcEstimatorLite；

- 对轨迹尺度做稳健回归，避免单帧差分噪声；

- 计算 Rttc；

- 预测目标未来 foot point 与走廊交点；

- 计算 Rcross；

- 仅在轨迹稳定度足够时启用 TTC。

### 安全约束

- 代理 TTC 必须带 confidence；

- 当相机旋转或快速抖动时禁用 TTC 或降权；

- 不在 UI 中展示伪精确值，例如避免“1.27 米”；

- 对用户提示可使用“正在接近”“横向经过”等相对表达。

### 完成定义

- 同样大小的静止目标和持续放大目标得到不同风险；

- 横穿走廊目标能提前进入 WARN；

- TTC 缺失时系统正常退化；

- 关键单元测试和离线序列通过。

## Phase 5：统一风险场与方向选择

### 目标

正式从“最高风险目标”升级为多方向、多距离的风险场。

### 工作项

- 实现 9×4 RiskField；

- 使用核函数把每个 hazard 投影到场；

- 使用 noisy-OR 融合多目标；

- 增加时间指数平滑；

- 实现 left/center/right 方向代价；

- 新增 RiskActionSelector；

- 将旧 RiskResult 作为兼容输出，由 UstfrOutput 映射生成。

### 测试

- 多目标不应简单线性饱和；

- 左右风险对称性；

- 两侧被占用时不应建议绕行；

- 最佳方向差异不显著时不输出方向建议；

- 风险场短时漏测仍稳定；

- 场值始终在 0,1。

### 完成定义

达到 L3/5：可通行走廊 + 跟踪 + TTC + 风险场全部运行。

## Phase 6：深度与自运动

### 目标

降低框尺度代理的误差。

### 路线 A：单目深度

- 选择轻量模型，例如 256 或 320 输入；

- 不要求绝对米制距离，先输出相对深度；

- 低频运行，例如每 3–5 帧一次；

- 对检测框底部区域采样中位深度；

- 与跟踪插值结合。

### 路线 B：硬件深度

- 定义统一 DepthProvider；

- 深度传感器输出带时间戳；

- 对齐相机坐标；

- 增加过期、缺失和异常检测；

- 传感器失效时退化到单目或框几何。

### 自运动

- 先使用手机 IMU 判断剧烈旋转；

- 旋转过大时降低轨迹/TTC 置信度；

- 后续引入稀疏光流或视觉惯性补偿。

### 完成定义

达到 L4/5 的基础版，但不宣称安全级距离。

## Phase 7：标定、数据闭环与用户验证

### 目标

把人工参数升级为数据支持的参数。

### 工作项

- 建立标准场景集；

- 记录每个分量、最终提醒和人工标签；

- 使用逻辑回归/轻量 GBDT 标定融合权重；

- 参数学习只替换融合层，不端到端替换整个系统；

- 做消融实验；

- 邀请视障用户前，先完成健视蒙眼、低风险室内和专业伦理流程；

- 明确人工保护员和紧急停止机制。

### 达到 L5 的最低条件

- 有真实标注数据；

- 有盲区和失败案例；

- 有关键风险召回、误报率和提醒延迟；

- 有多设备与多场景测试；

- 有用户主观评价；

- 有版本化参数与回滚能力。

# 10. 测试与评价体系

## 10.1 不要只使用 mAP

目标检测 mAP 无法直接表示助盲效果。USTFR 应分五层评价。

## 10.2 感知层指标

- Precision / Recall / mAP；

- 关键类别 Recall；

- 小目标 Recall；

- 夜间、逆光、模糊、遮挡分组表现；

- 深度相对排序准确率；

- Track ID switch；

- Track retention；

- TTC MAE / median absolute error。

## 10.3 风险层指标

### Critical Hazard Recall

CHR=TPcriticalTPcritical+FNcritical

### False Alerts per Minute

FAPM=Nfalse alertsTminutes

### Missed Critical Hazard Rate

MCHR=FNcriticalNcritical events

### First Alert Latency

Lalert=tfirst alert−thazard onset

### Risk Flicker Rate

单位时间内风险等级非真实变化造成的切换次数。

### Direction Recommendation Accuracy

在有明确安全方向的标注场景中，推荐方向正确率。

## 10.4 系统性能指标

- FPS 平均、P5；

- total latency 平均、P95、P99；

- detector/depth/tracking/fusion 分项耗时；

- 内存 PSS；

- 温度与降频；

- 30 分钟和 2 小时稳定性；

- CPU fallback；

- 电量消耗；

- TTS 首次响应延迟。

建议目标：

- 指标： 感知更新频率； MVP 目标： ≥ 10 FPS； 进阶目标： ≥ 15 FPS

- 指标： 端到端 P95； MVP 目标： < 150 ms； 进阶目标： < 100 ms

- 指标： USTFR 增量开销； MVP 目标： < 8 ms； 进阶目标： < 5 ms

- 指标： Critical 首次提醒； MVP 目标： < 500 ms； 进阶目标： < 300 ms

- 指标： 普通误报； MVP 目标： < 2 次/分钟； 进阶目标： < 1 次/分钟

- 指标： 30 分钟 Crash/ANR； MVP 目标： 0； 进阶目标： 0

以上是研发目标，不是当前已达到的结论。

## 10.5 用户任务指标

建议建立用户场景任务失败率，而不是把自动化测试失败率误称为 USTFR：

TaskFailureRate=Nfailed or assisted tasksNall tasks

任务记录：

- 是否完成；

- 是否碰撞；

- 是否人工干预；

- 漏报；

- 误报；

- 完成时间；

- 路径偏差；

- 提醒次数；

- 主观负担；

- 信任度。

# 11. 场景数据与消融实验

## 11.1 最小场景集

- 场景： 室内走廊； 变量： 正前方人/椅子； 目标： 测路径占用和持续风险

- 场景： 门口； 变量： 窄通道、门框； 目标： 测走廊宽度和间隙

- 场景： 两障碍间通行； 变量： 左右障碍； 目标： 测安全方向选择

- 场景： 横穿行人； 变量： 左→右、右→左； 目标： 测 crossing risk

- 场景： 靠近静止椅子； 变量： 用户运动； 目标： 测代理 TTC

- 场景： 目标朝用户走来； 变量： 目标运动； 目标： 测真实接近趋势

- 场景： 密集人群； 变量： 多目标； 目标： 测融合和疲劳

- 场景： 逆光/低光； 变量： 感知退化； 目标： 测 uncertainty

- 场景： 相机晃动； 变量： 自运动； 目标： 测 TTC 降权

- 场景： 目标短暂遮挡； 变量： 漏检； 目标： 测 tracking 和 hold

## 11.2 消融

至少比较：

- Current RiskAnalyzer；

  - Path Corridor；

  - Tracking；

  - TTC；

  - Risk Field；

  - Uncertainty；

  - Fatigue/State Machine。

报告：

- Critical Hazard Recall；

- FAPM；

- 首次提醒延迟；

- 风险抖动；

- 性能开销。

## 11.3 参数标定

初期使用规则参数，后续使用带标签数据拟合：

Py=1|x=σwTx+b

其中输入 x 为六个风险分量。优点：

- 计算轻；

- 权重可解释；

- 可直接部署 Kotlin；

- 易做交叉验证和消融；

- 比端到端黑盒更适合早期安全原型。

# 12. 代码改造建议

## 12.1 保留模块

不建议重写：

- CameraXFrameSource；

- ObjectDetector / TfliteYoloDetector；

- AssistSessionCoordinator；

- FpsTracker；

- FeedbackController；

- FeedbackFatigueController；

- SpeechStyle；

- VibrationStrength；

- UserPreferences；

- BlindAssistViewModel；

- 现有 Compose 壳层；

- 现有测试和真机验证脚本。

## 12.2 逐步替换模块

- 当前模块： RiskAnalyzer； 处理方式： 保留为 legacy baseline； 目标： 与 USTFR 做 A/B 比较

- 当前模块： RiskStabilizer； 处理方式： 部分保留； 目标： 状态保持迁入 RiskAlertStateMachine

- 当前模块： AssistEngine； 处理方式： 扩展而非重写； 目标： 接收 UstfrOutput

- 当前模块： CameraGuidanceMapper； 处理方式： 适配新输出； 目标： 保持 UI 简洁

- 当前模块： SessionTrace； 处理方式： 扩展字段； 目标： 记录风险分量、track、TTC、field

- 当前模块： DetectionOverlayView； 处理方式： debug-only 扩展； 目标： 显示走廊、轨迹、风险场

## 12.3 兼容策略

enum class RiskEngineMode {
    LEGACY,
    USTFR_SHADOW,
    USTFR_ACTIVE,
}

- LEGACY：旧算法主导；

- USTFR_SHADOW：USTFR 计算但不触发提醒，只记录对比；

- USTFR_ACTIVE：新算法主导；

- 初期真机必须使用 shadow 模式收集差异；

- 出现异常可立即回退 legacy。

## 12.4 性能策略

- 检测继续每帧或按当前节奏；

- 深度模型低频运行；

- 跟踪和风险融合纯 Kotlin；

- 风险场仅 36 或 60 个单元；

- 避免每帧分配大对象；

- 使用可复用数组；

- debug 绘制可关闭；

- 所有模块记录 P95 耗时；

- 高温/低电量时允许降低深度频率，不允许关闭 CRITICAL 规则。

# 13. 优化建议与优先级

## P0：立即执行

- 把本文档提交到仓库；

- 建立 RiskEngineMode 和 feature flag；

- 实现离线回放；

- 实现固定梯形走廊；

- 建立 USTFR 数据模型和风险分量日志；

- 保留 legacy A/B 对比；

- 不再优先增加普通 UI 页面。

## P1：形成算法创新

- Track ID 和 α–β 运动估计；

- TTC Lite；

- 横穿风险；

- 9×4 风险场；

- 方向代价比较；

- 状态机替代零散连续帧/冷却规则；

- 标准场景集和消融。

## P2：提升可靠性

- 单目深度；

- IMU 旋转检测；

- 中端手机性能优化；

- 长时间运行；

- 数据标定；

- 参数版本化；

- 多设备摄像头标定。

## P3：硬件与研究扩展

- 眼镜视频源接入；

- 深度传感器；

- 手杖近场/坑洼信息；

- 手机、眼镜、手杖时间同步；

- 多传感器 noisy-OR 或贝叶斯融合；

- 用户个性化参数；

- 真实视障用户研究。

# 14. 两周最小冲刺计划

## 第 1–2 天

- 建立新包和 data class；

- 增加 RiskEngineMode；

- 更新 README 和 CHANGELOG；

- 添加空实现和接口测试。

## 第 3–5 天

- 实现固定梯形走廊；

- foot point；

- path occupancy；

- debug overlay；

- 10–15 个单元测试。

## 第 6–8 天

- 实现 HazardTrackManager MVP；

- IoU/中心距离关联；

- α–β 滤波；

- ID、age、missed、stability；

- 轨迹测试。

## 第 9–10 天

- 实现 TTC Lite；

- 实现 crossing risk；

- 增加相机抖动降权；

- 离线序列测试。

## 第 11–12 天

- 实现 9×4 风险场；

- noisy-OR；

- 时间平滑；

- left/center/right cost。

## 第 13–14 天

- shadow mode 真机运行；

- legacy vs USTFR 对比日志；

- 性能采样；

- 修复；

- 生成 USTFR_PHASE1_REPORT.md。

两周目标不是完成深度模型，而是达到可演示的 L3 Alpha。

# 15. Codex 执行规范

## 15.1 开始前必须阅读

- AGENTS.md；

- README.md；

- 本文档；

- TEST_REPORT_2026-05-19.md；

- idea.md；

- 当前风险、反馈和测试代码。

## 15.2 每次改动要求

- 先写/更新测试，再改实现；

- 不删除 legacy baseline；

- 不修改现有安全边界文案；

- 不伪造识别精度或用户实验；

- 不将“可运行”描述为“安全可靠”；

- 每个核心算法变更必须说明公式与参数；

- README、CHANGELOG、文档和版本号按仓库规则同步；

- 每个阶段生成 APK 和验证记录；

- 新数据文件必须说明来源和许可；

- 真机测试必须使用安全静态场景和保护人员。

## 15.3 完成前命令

$env:JAVA_HOME=(Resolve-Path '.\.jdk\jdk17.0.19_10').Path
$env:GRADLE_USER_HOME=(Resolve-Path '.\.gradle-local').Path
.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest :app:assembleDebug --no-daemon

有可用真机时：

.\gradlew.bat :app:connectedDebugAndroidTest --no-daemon

还应运行：

- 模型 shape 检查；

- 离线回放测试；

- USTFR benchmark；

- 90 秒相机性能采样；

- crash/ANR 检查；

- APK 版本和 SHA256 记录。

## 15.4 Codex 首个任务模板

你正在维护 violetljj/blind-assist。先阅读 AGENTS.md、README.md、
TEST_REPORT_2026-05-19.md 和 docs/USTFR_HANDOFF.md。

目标：在不破坏 v5.9.0 legacy 风险提醒的前提下，完成 USTFR Phase 0–2：
1. 建立 ustfr、tracking、traversability 数据模型和接口；
2. 增加 LEGACY / USTFR_SHADOW / USTFR_ACTIVE 三种模式；
3. 实现 FixedTrapezoidCorridorEstimator；
4. 使用 detection foot point 计算 pathOccupancy；
5. USTFR_SHADOW 只记录新输出，不触发真实反馈；
6. 增加单元测试、debug overlay、性能计时和文档；
7. 保持现有 JVM/Compose 测试通过；
8. 不新增联网、定位、蓝牙、存储权限、Hilt、多模块或 Room。

完成时输出：改动摘要、架构决策、公式对应、测试结果、性能结果、
遗留风险、下一阶段建议和 APK 路径。不要把原型描述为可替代盲杖或人工判断。

# 16. 风险与失败模式

## 16.1 主要技术风险

- 风险： 单目框尺度不等于距离； 影响： TTC 误差； 缓解： 深度接口、质量分数、退化标记

- 风险： 相机抖动造成框扩张； 影响： 假迫近； 缓解： IMU/光流、TTC 降权

- 风险： 多目标遮挡和 ID switch； 影响： 主风险切换； 缓解： 稳健关联、track stability

- 风险： 走廊与真实朝向不一致； 影响： 错误方向建议； 缓解： 校准、低置信度时不建议方向

- 风险： 密集场景报警过多； 影响： 用户疲劳； 缓解： noisy-OR、状态机、信息增量

- 风险： 关键目标漏检； 影响： 严重安全风险； 缓解： 传感器冗余、保守边界、用户提示

- 风险： 深度模型拖慢性能； 影响： 低 FPS； 缓解： 低频深度、异步、缓存、量化

- 风险： 参数过多； 影响： 难标定； 缓解： 先少量核心参数、配置集中

- 风险： UI 显示过多 debug； 影响： 干扰用户； 缓解： debug-only，Care Mode 简化

## 16.2 绝对不能做的事

- 根据一次 90 秒无目标测试宣称避障准确；

- 根据单元测试通过宣称用户安全；

- 把框面积换算成精确米数；

- 在没有走廊置信度时给确定性绕行方向；

- 用云端 VLM 参与实时紧急避障；

- 在关键提醒中使用冗长句子；

- 用“AI 已经保证安全”之类表达。

# 17. 论文与答辩建议

## 17.1 当前可使用的表述

本项目已经建立基于目标框几何特征、类别先验、场景策略和时序稳定机制的移动端助盲风险提醒基线，并提出统一时空可通行风险场 USTFR，将可通行走廊、深度、TTC、语义和不确定性统一建模。

## 17.2 L3 完成后的创新点

- 轻量统一风险场：用小规模极坐标网格统一多目标风险；

- 路径相关风险：以行进走廊占用代替简单画面中心规则；

- 时空动态融合：跟踪、TTC、横穿和时间更新；

- 不确定性感知降级：不同深度来源和运动质量可解释融合；

- 提醒效用控制：风险、信息增量和疲劳共同决定反馈。

## 17.3 必要实验

- legacy vs USTFR；

- 去掉 path、TTC、uncertainty、temporal 的消融；

- 不同场景；

- 不同手机；

- 性能与精度权衡；

- 失败案例；

- 主观可用性。

# 18. 最终交接结论

BlindAssist 当前并不是“只有一个 YOLO Demo”。它已经具有：

- 稳定的 Android 本地推理链路；

- 清晰的风险与反馈分层；

- 场景化提醒；

- 语音/震动控制；

- 疲劳抑制；

- 无障碍和中英文；

- 较好的测试和真机验证基础。

这些能力使它成为一个质量较好的 USTFR-Lite L2 baseline。但项目的算法创新点尚未真正落在代码中。下一阶段的核心不是继续美化 App，而是完成：

PathCorridorEstimator
+ HazardTrackManager
+ TtcEstimator
+ RiskFieldBuilder
+ RiskFusionEngine
+ RiskAlertStateMachine

完成上述模块并通过标准场景和消融测试后，项目才能合理称为 USTFR L3，并具备较清晰的论文算法贡献。接入深度、IMU、眼镜和手杖传感器，完成数据标定和真实用户验证后，才能继续向 L4–L5 演进。

# 附录 A：公式与变量速查

- 符号： dt,i； 含义： 第 t 帧第 i 个检测

- 符号： qi； 含义： 检测置信度

- 符号： bi； 含义： 边界框

- 符号： Ct； 含义： 用户预测行进走廊

- 符号： Rpath； 含义： 走廊占用风险

- 符号： Rdepth； 含义： 距离风险

- 符号： Rttc； 含义： 碰撞时间风险

- 符号： Rcross； 含义： 横穿走廊风险

- 符号： Rsem； 含义： 语义风险

- 符号： Runc； 含义： 不确定性风险

- 符号： Hi； 含义： 单目标融合风险

- 符号： Ftg； 含义： 时间 t 风险场单元值

- 符号： Ja； 含义： 行动方向代价

- 符号： Qi； 含义： 观测质量

- 符号： Ui； 含义： 不确定性

# 附录 B：当前仓库到新模块的迁移表

- 当前文件： risk/RiskAnalyzer.kt； 新架构角色： Legacy baseline； 迁移动作： 保留、标记、A/B

- 当前文件： risk/RiskStabilizer.kt； 新架构角色： 部分状态机能力； 迁移动作： 逐步迁入 alert state machine

- 当前文件： session/AssistEngine.kt； 新架构角色： 编排层； 迁移动作： 接入 USTFR 输出

- 当前文件： vision/TfliteYoloDetector.kt； 新架构角色： 感知层； 迁移动作： 保持接口稳定

- 当前文件： feedback/FeedbackController.kt； 新架构角色： 反馈执行层； 迁移动作： 复用

- 当前文件： feedback/FeedbackFatigueController.kt； 新架构角色： 提醒效用项； 迁移动作： 复用并与状态机整合

- 当前文件： alert/AlertProfile.kt； 新架构角色： 用户策略； 迁移动作： 转为 USTFR 配置调制

- 当前文件： alert/AssistScenario.kt； 新架构角色： 场景调制； 迁移动作： 保留，避免复制算法

- 当前文件： session/SessionTrace.kt； 新架构角色： 观测/评测； 迁移动作： 扩展风险分量和轨迹

- 当前文件： ui/DetectionOverlayView.kt； 新架构角色： debug 可视化； 迁移动作： 增加走廊/轨迹/场

# 附录 C：版本里程碑建议

- 版本建议： v6.0.0； 里程碑： USTFR 数据模型、feature flag、离线回放

- 版本建议： v6.5.0； 里程碑： 固定走廊 + path occupancy + shadow mode

- 版本建议： v7.0.0； 里程碑： TrackManager + TTC Lite

- 版本建议： v8.0.0； 里程碑： 9×4 风险场 + 方向代价 + 新状态机

- 版本建议： v9.0.0； 里程碑： 单目深度/IMU 降权与标定

- 版本建议： v10.0.0； 里程碑： 多传感器与系统性实验

版本号最终仍应按仓库既有版本政策和改动风险判断；上表只表示里程碑规模。

# 附录 D：来源与事实边界

本文档中的当前状态评级来自 BlindAssist 主干代码、README、测试报告和现有项目计划材料。项目计划中的深度传感器、眼镜端、手机协同和云端增强属于目标架构，不代表当前 Android 仓库已经实现。本文中的公式、权重和阈值除明确标注“当前仓库”外，均为研发设计初值，必须通过数据和实验验证后才能形成结论。